Partes de la unidad lectora de CD-ROM

Se muestran dos esquemas, uno de las partes internas y otro de las partes externas:

|  | 1.- Charola y carátula: permite soportar el disco, así como colocarlo de manera correcta para ser leído por el láser interno.. 2.- Indicador: es un LED que enciende cuando se encuentra trabajando la unidad.. 3.- Botón de expulsión: permite expulsar manualmente la charola para sacar ó colocar el disco.. 4.- Cubierta: protege el mecanismo interno y sus circuitos.. 5.- Conector S/PDIF: utilizado para la conexión de cable para señal digital.. 6.- Selector de modo: establece si la unidad fungirá como esclavo ó maestro.. 7.- Conector de 40 pines: permite por medio del cable IDE interconectarse con la tarjeta principal ("Motherboard").. 8.- Conector de 4 terminales: recibe el conector de alimentación.. Partes y funciones de las partes externas de una unidad lectora de CD. |
| --- | --- |
|  | 1.- Carátula de la charola: da estética a la unidad.. 2.- Eje de giro y motor: es el lugar dónde se acopla el disco para comenzar a girar.. 3.- Cabezal: integra un láser encargado de la lectura de datos del CD.. 4.- Riel: es el encargado de mover de manera horizontal al láser.. 5.- Motor: se encarga de mover el riel del láser.. 6.- Panel trasero: es el lugar dónde se encuentra el conector de alimentación y el de datos.. 7.- Botón de expulsión: permite la extracción del disco de manera manual.. 8.- Charola: contiene un espacio asignado para el tamaño de los discos.. |