Dimensionnement d’un arbre de réducteur

Mise en situation

La figure suivante représente la modélisation d’un arbre intermédiaire de réducteur. Cet arbre @ de section constante et circulaire est guidé en rotation grâce aux paliers A et B, et il transmet un moment entre les roues à denture droite C et D. Le repère R=(A, x, y, z) est tel que (A, x) est porté par la ligne moyenne de l’arbre @.

Unités :

Longueurs en mm

Efforts en N

Moments en N.mm

Objectif : On souhaite déterminer le diamètre minimum de l’arbre afin que celui-ci résiste aux charges qui lui sont appliquées.

Données :

L’étude statique a donné les résultats suivants ; les forces sont exprimées en Newtons (N) et les moments en Newton .millimètre (N.mm) :

Actions mécaniques appliquées en C et D

RxC= 0		MxC=80000		RxD=  0	MxD = - 80000

RyC= - 2000	MyC=0			RyD= - 5000	My D = 0

RzC=  0	MzC=0			RzD=  0	Mz D = 0

Actions transmises au niveau des liaisons en A et B

RxA= 0		MxA= 0		RxB= 0		MxB = 0

RyA= 2750	MyA = 0		RyB= 4250	MyB = 0

RzA= 0		MzA = 0		RzB= 0		MzB = 0

Efforts extérieurs sur l’arbre @

2750

A

80000

C

80000

4250

Y

D

B

@

2000

X

Z

5000

Diagrammes des efforts de cohésion

Moment de torsion Mt (N.mm)

Mt max = 80 000 N.mm

80 000

80 000

- 80 000

A

C

G

O

Effort tranchant Ty (N)

4250

Ty max = 4250 N

O

G

A

C

4250

5000

2000

2750

-750

-2750

Moment de flexion Mfz (N.mm)

212 500

O

G

A

C

137 500

Mfz max = 212 500 N.mm

Conclusion : La section la plus sollicitée se trouve en A.

Questions

Pour réaliser l’arbre, on dispose de trois matériaux :

| Matériau | Re (Mpa) | Rg (Mpa) | Densité kg/m3 | Indice de prix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 Ni Cr Mo 16 | 800 | 640 | 7850 | 5 |
| 42 Cr Mo 4 | 550 | 440 | 7850 | 3 |
| 2024 T4 (A-U4G1) | 270 | 135 | 2800 | 8 |

On prendra un coefficient de sécurité : Cs = 3.

On négligera l’effet de l’effort tranchant Ty devant les effets de Mt et Mfz.

.Rédiger sur feuille de copie et compléter le document réponse.

# Dimensionnement de l’arbre à la torsion

## Ecrire le critère de résistance de l’arbre soumis à un moment de torsion.

## Exprimer la contrainte de torsion maximale en fonction du diamètre minimum de l’arbre Dmini qui vérifie le critère de résistance.

## Pour les trois matériaux ci-dessus, calculer Dmini pour que le critère de résistance soit vérifié.

# Dimensionnement de l’arbre à la flexion

## Ecrire le critère de résistance de l’arbre soumis à un moment de flexion.

## Exprimer la contrainte de flexion maximale en fonction du diamètre minimum de l’arbre Dmini qui vérifie le critère de résistance.

## Pour les trois matériaux ci-dessus, calculer Dmini pour que le critère de résistance soit vérifié.

# Dimensionnement de l’arbre avec le critère de Von misès

## Ecrire le critère de résistance de Von Misès.

## Exprimer la contrainte équivalente de Von Misès VM maximale en fonction du diamètre minimum de l’arbre Dmini qui vérifie le critère de résistance. On négligera l’effet de l’effort tranchant Ty devant les effets de Mt et Mfz.

## Pour les trois matériaux ci-dessus, calculer Dmini pour que le critère de résistance soit vérifié.

# Choix du matériau

## Calculer la masse de l’arbre pour chaque matériau avec les résultats de la question précédente.

## Choisissez le matériau qui vous semble satisfaire le mieux les deux conditions :          « masse minimale et prix le plus faible »