Extension – compression - Applications

Dans les exercices suivants, faire les calculs pour les 2 matériaux ci-dessous :

- Acier S355 , E = 200 000 MPa, Re = 355 MPa, Rr = 490 MPa

- Aluminium A-S 10 G , E = 72 000 MPa, Re= 180MPa, Rr= 250 MPa

Exercice 1 : allongement d’un arbre plein

20000 N

D= 30 mm ; Section S=              mm2

20000 N

L=300 mm

### Arbre en aluminium

Contrainte normale de traction :

 =                MPa

conclusion sur la résistance de l’arbre:

Déformation longitudinale de l’arbre

 =

Allongement de l’arbre :

l =                   mm

### Arbre en acier

Contrainte normale de traction :

 =               MPa

conclusion sur la résistance de l’arbre :

Déformation longitudinale de l’arbre

 =

Allongement de l’arbre :

l =                   mm

D= 30 mm e= 2 mm

## Exercice 2 : allongement d’un arbre creux

20000 N

20000 N

Section S=              mm2

L=300 mm

### Arbre en acier

Contrainte normale de traction :

 =               MPa

conclusion sur la résistance de l’arbre :

Déformation longitudinale de l’arbre

 =

Allongement de l’arbre :

l =                   mm

### Arbre en aluminium

Contrainte normale de traction :

 =                MPa

conclusion sur la résistance de l’arbre:

Déformation longitudinale de l’arbre

 =

Allongement de l’arbre :

l =                   mm

Exercice 3 : allongement d’un arbre épaulé (calcul théorique)

20000 N

20000 N

250

D2= 30 mm

D1= 20 mm

D1= 20 mm

50

50

### Arbre en acier :Contrainte normale de traction :

 =               MPa ;  =               MPa

conclusion sur la résistance de l’arbre :

#### Déformation longitudinale de l’arbre

 =			 =

Allongement de l’arbre :

l1 =                  mm ;l2 =                  mm

l =                   mm

### Arbre en alu :Contrainte normale de traction :

 =               MPa ;  =               MPa

conclusion sur la résistance de l’arbre :

#### Déformation longitudinale de l’arbre

 =			 =

Allongement de l’arbre :

l1 =                  mm ;l2 =                  mm

l =                   mm

##### Exercice 4 :contraintes rélles dans un arbre épaulé

Dans le cas précédent, des concentrations de contraintes se créent au niveau des épaulements. Il est préférable de réaliser des congés de rayon r.

Déterminer à l’aide de l’abaque, le coefficient de concentration de contrainte puis la contrainte maximale au niveau des épaulements pour plusieurs valeurs de r.

Exercice 5 : Dimensionnement d’une bielle de moteur diesel

Dans un moteur diesel, la bielle est soumise à un effort maximal de compression à chaque tour :

Fmax= 60 000 N.

On choisit pour la construction des bielles un acier spécial à haute résistance à la fatigue.

Acier :	14 Cr Ni 11

Résistance à la fatigue D = 604 Mpa ; Module d’Young E = 200 000 Mpa

- Calculer la section minimale du corps de bielle.

- En déduire les dimensions dans les 3 cas suivants :

- Le corps de bielle est cylindrique

- Le corps de bielle est carré

- Le corps de bielle est rectangulaire a=4b

- Le corps de bielle est modélisé par un prisme rectangulaire a=8 et b=20 et de longueur L = 320 mm. Déterminer le raccourcissement maxi l du corps de bielle.

1.Section minimale Smini =              mm2

2.Contrainte normale de traction maximale :

 =                MPa

Dimensions du corps de bielle :

Corps de bielle cylindrique :		D=		mm

Corps de bielle carré :		a=		mm

Corps de bielle rectangulaire :	a=4b=		mm

3.Raccourcissement du corps de bielle:

l =                 mm